Отчет по лабораторной номер 3

1) Для заданной на схеме schema-lab3 сети, состоящей из управляемых коммутаторов и персональных компьютеров

настроить на коммутаторах логическую топологию используя протокол IEEE 802.1Q, для передачи пакетов VLAN333 между

коммутаторами использовать Native VLAN

Layer2Switch-1:

Переход в привилегированный режим администратора

enable

Вход в режим конфигурации

configure terminal

Создание VLAN 20 и VLAN 333

vlan 20

vlan 333

Выход из режима создания VLAN

Exit

Выбор всех портов от Gi0/0 до Gi1/3

interface range gi0/0-3 , gi1/0-3

Включение инкапсуляции 802.1Q для тегирования VLAN

switchport trunk encapsulation dot1q

Настройка портов в режиме Trunk

switchport mode trunk

VLAN 333 будет передаваться БЕЗ тегов

switchport trunk native vlan 333

Разрешение прохождения только VLAN 20 и 333

switchport trunk allowed vlan 20,333

Включение портов

no shutdown

Выход и сохранение конфигурации

exit

end

write

Layer2Switch-2:

enable

configure terminal

vlan 20

vlan 333

exit

interface range gi0/0-1/3

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 333

switchport trunk allowed vlan 20,333

no shutdown

exit

end

write

Layer2Switch-3:

Enable

configure terminal

vlan 20

vlan 333

exit

interface gi1/0

Настройка порта как Access

switchport mode access

Назначение порта в VLAN 20

switchport access vlan 20

no shutdown

exit

interface gi1/1

switchport mode access

switchport access vlan 333

no shutdown

exit

interface range gi0/0-3

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 333

switchport trunk allowed vlan 20,333

no shutdown

exit

end

write

Layer2Switch-4

enable

configure terminal

vlan 20

vlan 333

exit

interface gi1/0

switchport mode access

switchport access vlan 20

no shutdown

exit

interface gi1/1

switchport mode access

switchport access vlan 333

no shutdown

exit

interface range gi0/0-3

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 333

switchport trunk allowed vlan 20,333

no shutdown

exit

end

write

Layer2Switch-5

enable

configure terminal

vlan 20

vlan 333

exit

interface gi1/0

switchport mode access

switchport access vlan 20

no shutdown

exit

interface gi1/1

switchport mode access

switchport access vlan 333

no shutdown

exit

interface range gi0/0-3

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 333

switchport trunk allowed vlan 20,333

no shutdown

exit

end

write

2) Проверить доступность персональных компьютеров, находящихся в одинаковых VLAN и недоступность находящихся в различных, результаты задокументировать

Настроим ip

PC1 (VLAN 20):

ip 192.168.20.1/24

PC2 (VLAN 333):

ip 192.168.33.2/24

PC3 (VLAN 20):

ip 192.168.20.3/24

PC4 (VLAN 333):

ip 192.168.33.4/24

PC5 (VLAN 20):

ip 192.168.20.5/24

PC6 (VLAN 333):

ip 192.168.33.6/24

PC1> ping 192.168.20.3

PC2> ping 192.168.33.4

PC1> ping 192.168.33.2

3) Перехватить в WireShark пакеты с тегами и без тегов (nb!), результаты задокументировать

К сожалению, автоматический запуск Wireshark из GNS3 не сработал.

Однако, на основе результатов проверки связи можно сделать следующие выводы:

Команды show interfaces trunk показывают Native VLAN: 333 на всех транковых портах

Ping внутри VLAN(PC1 – PC3) работает

Ping между VLAN не работает(PC1 – PC2), что подтверждает изоляцию

4) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств

enable

show running-config