Отчет по лабораторной номер 5

1) Для заданной на схеме schema-lab5 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров

выполнить планирование и документирование адресного пространства и назначить статические адреса всем устройствам.

nb! Каждое соединение маршрутизатора с маршрутизатором - это отдельная сеть.

R4:

enable

configure terminal

hostname R4

Интерфейс к PC1

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Интерфейс к R5

interface FastEthernet1/0

ip address 10.0.45.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

end

write memory

R5:

enable

configure terminal

hostname R5

Интерфейс к PC2

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Интерфейс к R4

interface FastEthernet1/0

ip address 10.0.45.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

Интерфейс к R1

interface FastEthernet2/0

ip address 10.0.15.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

end

write memory

R1:

enable

configure terminal

hostname R1

Интерфейс к R5

interface FastEthernet0/0

ip address 10.0.15.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

Интерфейс к Switch

interface FastEthernet1/0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

end

write memory

R2:

enable

configure terminal

hostname R2

Интерфейс к Switch

interface FastEthernet0/0

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

Интерфейс к R6

interface FastEthernet1/0

ip address 10.0.26.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

end

write memory

R3:

enable

configure terminal

hostname R3

Интерфейс к Switch

interface FastEthernet0/0

ip address 10.0.0.3 255.255.255.0

no shutdown

exit

Интерфейс к R7

interface FastEthernet1/0

ip address 10.0.37.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

Интерфейс к R8

interface FastEthernet2/0

ip address 10.0.38.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

end

write memory

R8:

enable

configure terminal

hostname R8

Интерфейс к R3

interface FastEthernet0/0

ip address 10.0.38.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

Интерфейс к PC5

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.5.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

end

write memory

R6:

enable

configure terminal

hostname R6

Интерфейс к R2

interface FastEthernet0/0

ip address 10.0.26.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

Интерфейс к PC3

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Интерфейс к R7

interface FastEthernet2/0

ip address 10.0.67.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

end

write memory

R7:

enable

configure terminal

hostname R7

Интерфейс к R3

interface FastEthernet0/0

ip address 10.0.37.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

Интерфейс к PC4

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Интерфейс к R6

interface FastEthernet2/0

ip address 10.0.67.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

end

write memory

PC1> ip 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1

PC2> ip 192.168.2.10 255.255.255.0 192.168.2.1

PC3> ip 192.168.3.10 255.255.255.0 192.168.3.1

PC4> ip 192.168.4.10 255.255.255.0 192.168.4.1

PC5> ip 192.168.5.10 255.255.255.0 192.168.5.1

2) Настроить протокол динамической маршрутизации RIP v2 для области, указанной на схеме schema-lab5.

R4:

enable

configure terminal

Включаем процесс RIP

router rip

Используем версию 2

version 2

Объявляем сеть PC1

network 192.168.1.0

Объявляем все сети 10.x.x.x

network 10.0.0.0

Отключаем автосуммаризацию

no auto-summary

exit

end

write memory

R5:

enable

configure terminal

router rip

version 2

network 192.168.2.0

network 10.0.0.0

no auto-summary

exit

end

write memory

R1:

enable

configure terminal

router rip

version 2

network 10.0.0.0

no auto-summary

exit

end

write memory

3) Настроить протокол динамической маршрутизации OSPF для зон 0, 1, 2. Зону 1 настроить как полностью (nb!) тупиковую.

R1

enable

configure terminal

router ospf 1

network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0

exit

end

write memory

R2

enable

configure terminal

router ospf 1

network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0

network 10.0.26.0 0.0.0.3 area 2

exit

end

write memory

R3

enable

configure terminal

router ospf 1

network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0

network 10.0.38.0 0.0.0.3 area 1

network 10.0.37.0 0.0.0.3 area 2

area 1 stub no-summary

exit

end

write memory

R8

enable

configure terminal

router ospf 1

network 10.0.38.0 0.0.0.3 area 1

network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 1

area 1 stub

exit

end

write memory

R6

enable

configure terminal

router ospf 1

network 10.0.26.0 0.0.0.3 area 2

network 10.0.67.0 0.0.0.3 area 2

network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 2

exit

end

write memory

R7

enable

configure terminal

router ospf 1

network 10.0.37.0 0.0.0.3 area 2

network 10.0.67.0 0.0.0.3 area 2

network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 2

exit

end

write memory

4) Настроить редистрибуцию маршрутов между протоколами RIP v2 и OSPF.

R1:

enable

configure terminal

Направление 1: Из RIP в OSPF

router ospf 1

redistribute rip metric 10 subnets

exit

Направление 2: Из OSPF в RIP

router rip

redistribute ospf 1 metric 1

exit

end

write memory

5) Проверить работоспособность маршрутизации, выполнив ping VPC "все между всеми" (nb!: в обе стороны).

PC1> ping 192.168.2.10

PC2> ping 192.168.1.10

PC1> ping 192.168.5.10

PC5> ping 192.168.1.10

6) Перехватить в wireshark сообщения протоколов RIP v2 и OSPF, идентифицировать их тип и содержание.

7) Сохранить в отдельные файлы с префиксом rt_ и именем маршрутизатора таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов.

show ip route

8) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств.

show running-config